Shonan_Lite for RasPI4

セットアップガイド

対象: pi4/scripts/install.sh
新規Pi4への一括セットアップ手順(README.md相当)
版: 2026-09-30

# 目次

概要

0. Raspberry Pi OSのインストール

1. install.shの実行

実行条件(前提条件)

関連ドキュメント

# 概要

Raspberry Pi 4 + ADALM-Pluto+によるDVB-S2 DATV送受信タッチGUIシステム。本体はpi4/配下(Python/PyQt5、DFR0550はlinuxfb直描画)。同系統の別プラットフォーム移植版(Android/iOS)は別リポジトリ(Shonan_Lite-android/Shonan_Lite-iPad等)で管理している。

# 0. Raspberry Pi OSのインストール

Pi4本体に、あらかじめRaspberry Pi OSをインストールしておく。

PCでRaspberry Pi Imager(https://www.raspberrypi.com/software/)を起動する。

「デバイスを選択」でRaspberry Pi 4を選ぶ。

「OSを選択」でRaspberry Pi OS (64-bit)を選ぶ(32bit版は不可。「実行条件」参照)。

「ストレージを選択」で書き込み先のmicroSD/NVMeを選ぶ。

歯車アイコン(詳細設定)で、ホスト名・ユーザー名/パスワード・Wi-Fi・SSH有効化を事前設定しておくと、初回起動後すぐSSH接続できる。

「書き込む」を実行し、完了後microSD/NVMeをPi4に取り付けて起動する。

PCからssh <ユーザー名>@<ホスト名>.localで接続できることを確認する。

# 1. install.shの実行

SSH接続したPi4上で:

git clone https://github.com/kazushinjo/Shonan_lite-PI4.git cd Shonan_lite-PI4 ./pi4/scripts/install.sh # HTTPSでclone/pull(既定) # ./pi4/scripts/install_ssh.sh # GitHubにSSH鍵を登録済みならこちらでも可

日本語入力ビルド・受信(RX)用GNU Radio/gr-dvbs2rxビルド・Langstone V2Modifyビルドはそれぞれ省略して時間短縮できる(省略した機能は使えなくなる):

SKIP_JA_KEYBOARD=1 SKIP_GNURADIO_BUILD=1 SKIP_LANGSTONE_BUILD=1 ./pi4/scripts/install.sh

★OSを新規インストールした直後の初回実行では、DFR0550をfirmwareのレガシーDSI表示で動かすため、install.shが/boot/firmware/config.txtの表示設定を書き換えて終了する。案内に従ってPi4を再起動(sudo reboot)し、同じコマンドを再実行するとビルドへ進む。

処理は表示設定の確認と1/9〜9/9(ソース取得、依存パッケージ、日本語入力、受信用GNU Radio、Langstone V2Modify、起動時コンソール表示の抑制、sudoers設定、電源電圧警告の抑制、systemdサービス登録)。完了後は起動メニュー(shonan-boot-menu.service)が自動起動し、Shonan_LiteかLangstoneを選んで起動する。あわせて/boot/firmware/config.txtへavoid_warnings=1(電源電圧警告アイコンの表示抑制)を未設定なら自動で追記する(反映には再起動が必要)。

# 実行条件(前提条件)

一般ユーザーが実行してinstall.shが正常完了するには、以下が必要。

Raspberry Pi OS 64bit(aarch64)であること(32bit版不可)

gitが事前にインストール済みであること

GitHub/apt配布ミラーへのインターネット到達性

sudoが使える対話的な実行(パスワード入力に応答できるtty)

patchコマンドが使えること

詳細な各手順の解説・トラブルシュートはpi4/docs/install_script_guide.md(英語版: install_script_guide_en.md)を参照。

# 関連ドキュメント

pi4/docs/install_script_guide.md — install.shの詳細ガイド

pi4/docs/qtvirtualkeyboard_ja_build.md — 日本語オンスクリーンキーボードのビルド手順・ハマりどころ

pi4/docs/shonan_pi4_operation_manual.docx / pi4/gui/manual_content.py — GUIの操作説明書(アプリ内Helpと同内容)

pi4/third_party/rpi-dvbs2-receiver-gui/ — GNU Radio/gr-dvbs2rx受信フローグラフの参考実装(kazushinjo/rpi-dvbs2-receiver-guiより取り込み)