# 山崎慎慈氏によるRaspberry Pi 5 DVB-S2受信システムの再捕捉安定化に関する技術報告

プロジェクト: rpi-dvbs2-receiver-gui
日付: 2026-07-13

# Credits

方式考案・原システム設計・統合：山崎慎慈氏

受信安定化調査・再捕捉修正・運用スクリプト実装：真城和一

# 試験概要

Raspberry Pi 5 + PlutoSDR による DVB-S2 受信ソフトウェア(rpi-dvbs2-receiver-gui)のビルド環境整備後、PlutoSDR の TX/RX を同軸ケーブルとアッテネータで直結するループバック構成により、受信パイプラインの一気通貫動作を確認した。

# 試験環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 本体 | Raspberry Pi 5 |
| OS | Debian GNU/Linux 13 (trixie) 64-bit |
| ホスト名 | DVB-S2 (192.168.0.135) |
| SDR | PlutoSDR Rev.C (Z7010-AD9364) |
| GNU Radio | 3.10.12.0 |
| gr-dvbs2rx | ソースビルド (igorauad/gr-dvbs2rx, dvbs2rx_rx_hier 公式リファレンスを使用) |
| GTK4 | 4.18.6 |

# 試験構成

PlutoSDR TX ── 同軸ケーブル ── 固定アッテネータ 40dB ── PlutoSDR RX

同一 PlutoSDR デバイス内の TX/RX ポートを外部ケーブルとアッテネータで接続し、自己ループバックとした。

## 送信側

dvbs2-tx(gr-dvbs2rx 付属 CLI)を使用し、ffmpeg で生成したテスト用 MPEG-TS ファイル(カラーバー映像)を DVB-S2 変調して PlutoSDR TX から送信した。

dvbs2-tx --source file --in-file test.ts --in-repeat \
  --sink plutosdr --plutosdr-addr ip:192.168.2.1 --plutosdr-attn 0 \
  -f 438022000 -m QPSK1/4 -s 333000 -o 4 -r 0.2

## 受信側

本プロジェクトの実運用スクリプトをそのまま使用した。

./start_rx.sh 438022000 QPSK1/4 333000

内部で RF_UDP_dvbs2_rx.py(GNU Radio DVB-S2 受信フローグラフ)と ffplay(UDP 127.0.0.1:2000 の再生)が起動する。

## 送受信パラメータ

| パラメータ | 値 |
| --- | --- |
| 周波数 | 438.022 MHz |
| MODCOD | QPSK 1/4 |
| シンボルレート | 333 kSym/s |
| SPS(オーバーサンプリング比) | 4 |
| ロールオフ | 0.20 |
| Gold Code | 0 |

# 試験結果

| 確認項目 | 結果 |
| --- | --- |
| PlutoSDR 認識(USB / ネットワーク) | OK |
| RF 信号到達確認(RSSI 変化) | OK |
| DVB-S2 物理層ロック | OK |
| TS 復調・データ出力 | OK(約17秒間で約137万バイト、途切れなく継続) |
| UDP → ffplay 再生 | OK(テスト映像を継続再生) |
| GTK4 GUI(app)起動 | OK(別途確認済み) |

受信フローグラフのコンステレーション表示、ffplay 上でのテスト映像(カラーバー、タイムスタンプカウンタ)の継続的な更新を実機画面で確認した。下図はその際のスクリーンショットである。

図: ループバック試験時のPi画面(ffplay映像再生とRF_UDP_dvbs2_rx.py GUI)

画面左上に ffplay ウィンドウ(udp://127.0.0.1:2000)でカラーバーテスト映像が表示されている。背後には受信フローグラフの Qt GUI(コンステレーション表示含む)が確認できる。デスクトップの PlutoSDR アイコンはデバイス認識を示す。

# 判明した事項・申し送り

元リポジトリに含まれていなかった dvbs2rx_rx_hier(GRC 階層ブロック)は、gr-dvbs2rx 公式リポジトリの examples/dvbs2rx_rx_hier.grc をコンパイルして解決した。パラメータ構成が RF_UDP_dvbs2_rx.py の要求と完全に一致することを確認済み。

同じく含まれていなかった dvbs2_rx_epy_block_0(埋め込み Python ブロック)は、原実装が不明のため単純パススルー実装で代替した。今回の試験では問題なく機能している。

RF_UDP_dvbs2_rx.py 内の blocks_file_sink_0(tmp.ts 書き込み用)は、コード上未接続(dead code)であり、実際には機能していない。動作検証には使用不可。

送信側のアッテネーション調整により受信レベルを最適化した(--plutosdr-attn をデフォルト 10dB から 0dB に変更し、外部固定アッテネータ 40dB と合わせて実効減衰量を調整)。

実際の対向局・実信号(実際の DATV 送信、他局からの電波)での検証は未実施。

# 結論

Raspberry Pi 5 + PlutoSDR 上に構築した DVB-S2 受信ビルド環境は、TX/RX ループバック試験において物理層ロックから TS 復調、UDP 経由での映像再生まで一貫して正常に動作することを確認した。