LANGSTONE-V2

取扱説明書

Raspberry Pi 4 / DFR0550 5インチ / ADALM-Pluto

対象機器で動作確認済みの設定、起動、操作、更新、タッチパネル診断、復旧手順をまとめた現場向けマニュアルです。

| 項目 | 確定値 |
| --- | --- |
| 対象Pi | Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi OS |
| 表示 | DFRobot DFR0550、800×480、DSI/FPC接続 |
| タッチ | raspberrypi-ts、/dev/input/event2 |
| SDR | ADALM-Pluto |
| 管理IP例 | 192.168.0.146 |

重要：DFR0550はHDMIではなくDSI/FPC接続です。今回の正常構成はlegacy framebuffer（BCM2708 FB）とfirmware自動検出です。KMS/DSI overlayを追加しないでください。

# 1. 安全と前提

本機は送信機として動作します。アンテナ、フィルタ、増幅器、電源、接地を適切に構成し、免許・周波数・出力規則を守ってください。

送信前に適切なアンテナまたはダミーロードを接続する。

FPCケーブルは電源を切ってから抜き差しする。

GPIOは3.3V系のため、外部機器には必要に応じてバッファを入れる。

Pi、DFR0550、Pluto、USBオーディオ、マウスを接続してから電源を入れる。

# 2. ハードウェア構成

| 機器 | 接続・用途 |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | 本体。EthernetまたはWi-Fiで管理 |
| DFR0550 | PiのDSI/FPCコネクタへ接続。HDMIではない |
| ADALM-Pluto | USB接続 |
| USBオーディオ | マイク入力、スピーカー／ヘッドホン出力 |
| USBマウス | スクロールでチューニング、左右クリックでステップ選択 |
| PTT / CW / TX GPIO | GPIO 11 / 12 / 40。外部回路は3.3V対応 |

# 3. 通常の起動と操作

機器を接続してPiの電源を入れる。

800×480のLangstone画面が表示されるまで待つ。

タッチパネルでバンド、モード、周波数、音量を操作する。

周波数の微調整はマウスホイール、左右ボタンはチューニングステップに使う。

送信時はPTT、CWキー、または画面操作を使い、アンテナ系を確認する。

| 入力 | 機能 |
| --- | --- |
| タッチパネル | 画面上のボタン、周波数、モード操作 |
| マウスホイール | 周波数変更 |
| マウス左／右 | チューニングステップ |
| マウス中央 | CWキー |
| GPIO 11 | PTT。プルアップしGNDで送信 |
| GPIO 12 | CWキー。プルアップしGNDでキーイング |

# 4. ネットワーク接続と遠隔管理

ssh pi@192.168.0.146

接続後の基本確認：

cd ~/Langstone
ps -ax | grep -E 'Lang_TRX|GUI_Pluto'
cat /sys/class/graphics/fb0/name

正常時はGUI_Pluto、Lang_TRX_Pluto.py、BCM2708 FBが確認できます。

# 5. インストールと更新

ローカルPCからPiへ配布：

cd ~/AppDev/Langstone-V2
./deploy_to_pi.sh pi@192.168.0.146

新規インストールまたは再構築：

ssh pi@192.168.0.146
cd ~/Langstone
chmod +x install_dfr0550.sh
./install_dfr0550.sh

既存環境の更新：

cd ~/Langstone
./stop
./update
sudo reboot

インストーラはlegacy framebufferを設定し、最後に再起動します。KMS/DSI overlayを手動追加しないでください。

# 6. タッチパネルの確認

タッチデバイス：

for f in /sys/class/input/event*/device/name; do echo -n "$f: "; cat "$f"; done

正常時： /sys/class/input/event2/device/name: raspberrypi-ts

GUIの接続先：

pid=$(pgrep -x GUI_Pluto | head -1)
ls -l /proc/$pid/fd | grep input

正常時は/dev/input/event2が表示されます。実イベント監視：

timeout 30s od -An -tx1 /dev/input/event2

旧版・現行の正常構成では、BTN_TOUCH（code 330）、ABS_X（code 0）、ABS_Y（code 1）、EV_SYNが発生します。

# 7. トラブルシューティング

## 画面が表示されない

FPCケーブルの向き、ロック、電源を確認する。

HDMI用設定やKMS/DSI overlayが残っていないか確認する。

cat /sys/class/graphics/fb0/name を実行し、BCM2708 FBか確認する。

必要ならバックアップからconfig.txtを復元して再起動する。

## タッチが動作しない

event2の名前がraspberrypi-tsか確認する。

GUIがevent2を開いているか確認する。

実機タップ中にodでイベントを監視する。イベント0件なら座標処理ではなく起動構成を疑う。

dtoverlay=vc4-kms-v3d、vc4-kms-dsi-7inch、rpi-ft5406を手動追加しない。

## GUIまたはGNU Radioが起動しない

ps -ax | grep -E 'Lang_TRX|GUI_Pluto'
cd ~/Langstone
python3 Lang_TRX_Pluto.py > /tmp/LangstoneTRX_Pluto.log 2>&1 &
tail -f /tmp/LangstoneTRX_Pluto.log

## ウォーターフォールが暗い／表示されない

アンテナ、Pluto、周波数、ゲインを確認する。

現行コードはlogpwrfft後にvector_to_streamを通して表示用UDPへ送る。変更後は再ビルドする。

# 8. 復旧と保守記録

設定変更前バックアップ：

/boot/firmware/config.txt.before-legacy-touch
/boot/firmware/cmdline.txt.before-legacy-touch

復元する場合：

sudo cp /boot/firmware/config.txt.before-legacy-touch /boot/firmware/config.txt
sudo cp /boot/firmware/cmdline.txt.before-legacy-touch /boot/firmware/cmdline.txt
sudo reboot

| 確認項目 | 合格条件 |
| --- | --- |
| 画面 | 800×480、BCM2708 FB |
| タッチ | raspberrypi-ts / event2 |
| イベント | BTN_TOUCH、ABS_X、ABS_Y、EV_SYN |
| GUI | GUI_Plutoが起動しevent2を開く |
| GNU Radio | Lang_TRX_Pluto.pyが起動し音声・ウォーターフォールが動作 |

## 関連ファイル

README.md：プロジェクト概要と簡易手順

install_dfr0550.sh：Piへのインストールとlegacy表示設定

deploy_to_pi.sh：ローカルPCからPiへの配布

LANGSTONE_TOUCH_DEBUG_STATUS.md：今回の調査記録